Gebruikershandleiding

ONDERDELEN

1 Fietsframe                                       7 Trap pedalen 2x

2  Stuur met stuurbuis                        8 Rugzak

3  Fiets zadel                                      9 Luchtpomp (in & uit)

4  Aandrijfas met propeller                10 Schroevenset

5  Fiets-dwars-stang                            11 Reparatieset

6 Opblaasbare ponton 2x

Overzicht Waterbike Component

1. Fiets-dwars-stang

2. Fietsstuur

3. Fietszadel

4. Luchtventiel

5. Opslag elastiek

6. Antislip EVA-platform

7. Afneembare schroef

8. Fietspedaal

9. Opblaasbare ponton

10. Opblaasbaar dek

Stap 1: Blaas de ponton op

A. Plaats het opgevouwen ponton op een vlak oppervlak en vouw het volledig uit.

B. Zorg dat het ventiel rechtop (gesloten) staat.

C. Haal de pomp eruit. Sluit de pompslang aan op de meterbehuizing (de kant met het label "INFLATE") en zorg dat deze stevig vastzit.

D. Schroef de klepdop los (tegen de klok in). Verbind de pompslang — inclusief de zwarte afdichtring — met de klep door deze uit te lijnen en met de klok mee te draaien totdat hij vast klikt.

E. Begin met het pompen van lucht in het ponton. Houd een goede houding en hefboomwerking om efficiënt op te blazen.

F. Als de pomp volledig is opgeblazen, verwijder je de pomp door hem een halve draai tegen de klok in te draaien. Schroef dan de klepdop stevig (met de klok mee) weer vast. De klepdop zorgt voor de uiteindelijke luchtdichtheid — sla deze stap niet over.

Tips:

- De maximale druk voor deze ponton is 1 bar / 15 PSI (1000 mBar). Overschrijd deze limiet niet!

- Bij gebruik in hete zomer, bij direct zonlicht of als de ponton donker van kleur is, wordt aanbevolen de druk op 10-12 PSI te houden om overdruk door warmte expansie te voorkomen.

- Om het installeren van het fietsframe makkelijker te maken, kun je eerst de ponton iets opblazen. Nadat het frame is gemonteerd en stevig aan de pontons is bevestigd, blijf je ze opblazen tot volle druk.

Stap 2: Zet het frame in elkaar

A. Bevestig de fietsdwarsstang. Plaats het gegroefde uiteinde van de dwarsstang in het fietsframe. Lijn de schroefgaten op het frame uit met die op de dwarsbalk.

B. Steek de lange schroef in. Steek de lange schroef [(2)] in het schroefgat en zet deze vast met een moer [(1)].

C. Installeer de pedalen. Schroei de pedalen in de openingen op de pedaalbalk. Na het aandraaien gebruik je de inbussleutel om de binnenste moer van elk pedaal verder vast te zetten.

Tip:

De fietspedalen zijn gemarkeerd voor links en rechts. Controleer alstublieft de markeringen aan de binnenkant van elk pedaal voordat u het installeert.

D. Zet het stuur in elkaar. Steek de steunstang in het stuur en draai de schroef van het verbindingsgat vast.

E. Open de snel ontgrendelings klem aan de voorkant van het frame. Steek het stuur en de steunstang erin en sluit dan de klem. De strakheid van het stuur kan worden aangepast door de moer op de klem te draaien.

F. Installeer de stoel. De montagemethode is dezelfde als bij het stuur. Open de snel ontgrendelings klem op het frame, plaats de stoel en sluit de klem. De stevigheid van de zitting kan worden aangepast door de moer op de klem te draaien.

Stap 3: Bevestig de pontons aan het frame

A. Plaats het gemonteerde frame bovenop de pontons. Gebruik vier klittenbandbanden om de pontons aan het fietsframe te bevestigen.

Tip:

De pontons zijn verdeeld in links en rechts. Een ponton met de D-ring aan de linkerkant is de linker ponton, en een met de D-ring aan de rechterkant is de rechter ponton.

B. Hang de haak [(1)] aan de D-ring van de ponton, lijn deze uit met het schroefgat op de fietsbalk en steek hem door het gat. Schroef dan moer [(2)] op de onderkant en moer [(3)] bovenop de haak om het vast te zetten.

C. Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van het ponton. Elke fietsbalk vereist twee haak [(1)] units voor een goede bevestiging. Zodra alle haken zijn vastgezet, moeten de vier balken stevig met de pontons verbonden zijn.

Stap 4: Zet het opblaasbare deck op

A. Plaats het opblaasdek bovenop de pontons, waarbij beide zijden worden uitgelijnd met de D-ringen aan de voorste uiteinden van de pontons.

B. Gebruik de karabijnhaken die aan beide zijden van het opblaasdek zijn bevestigd om het vast te maken aan de D-ringen van de pontons.

C. Blaas het opblaasbare dek op tot de aanbevolen druk.

Stap 5: Zet de versnellingsbakstopschroef in

- Schuif de ring [(2)] op schroef [(1)], en steek de schroef vervolgens in het gat aan de linkerkant van de versnellingsbak.

B. Aan de andere kant zet je het stevig vast met de moer [(3)].

Stap 6: Installeer het schroefblad

A. Schroef de bout aan het uiteinde van de schroefas los;

B. Lijn de schroefgaten van het schroefblad uit met die op de as en positioneer het blad;

C. Steek de schroef in en draai deze stevig vast.

Stap 7: Bevestig de schroef aan het frame

A. Lijn het stuur uit in de rechtuit-positie. Houd de schroef met de vin naar beneden gericht en lijn de inbus schroef van de schroef uit met de zeshoekige kolom aan de achterkant van het frame;

B. Open de snel ontgrendelings klem aan de achterkant van het frame en plaats de schroef;

C. Sluit de klem en draai de moer aan op de snel ontgrendeling;

D. Gebruik een karabijnhaak om het achterste bevestigingsgat te verbinden voor extra veiligheid.

Stap 8: Montageaccessoires

A. Installeer de basis van de fietsmand in het midden van het fietsstuur.

B. Hang de fietsmand aan de voet.

C. Sluit de mand af.

D. Bevestig de onderkant van het telefoonhoesje aan het stuur.

F. Plaats de waterbekerhouder op het schroefgat aan de zijkant van de fiets.

Reparatiekit

Als je ponton reparatie nodig heeft, gebruik dan de meegeleverde reparatie kit en volg deze stappen:

- Laat het ponton volledig leeglopen, leg het plat en laat het volledig drogen.

- Knip een stuk dat minstens 5 cm voorbij het beschadigde gebied aan alle kanten uitsteekt.

- Maak het reparatiegebied grondig schoon met alcohol.

- Breng drie gelijkmatige lagen lijm aan op zowel het pleister als het ponton oppervlak, en wacht 5 minuten tussen elke laag.

- Plaats het pleister voorzichtig op het beschadigde gebied. De lijm hecht snel, dus zorg voor nauwkeurige positionering. Gebruik een roller om het lapje stevig te drukken en verwijder eventuele luchtbellen.

- Houd 24 uur de tijd om te uitharden voordat je de ponton weer opblaast.

Gebruiks- en onderhoudsnotities

- Spoel na elk gebruik de pontons en het frame af met schoon water, droog grondig en bewaar het daarna.

- Vermijd langdurige blootstelling van de waterfiets aan direct zonlicht. Als buitenopslag nodig is, zorg dan voor goede zon- en waterbescherming.

- Smeer regelmatig de versnellingsbak, de krukas, de pedaalaansluitingen en de veerachtige flexibele as in de schroef met de juiste smeerolie.

- De veerachtige flexibele as in de schroef is van staal en kan niet worden behandeld voor corrosiebestendigheid. Als er roest ontstaat, gebruik eerst WD-40 om de roest te verwijderen en schoon te vegen, en breng daarna waterbestendig smeervet aan om corrosie te verminderen en de levensduur te verlengen.

- Controleer regelmatig de schroeven van de schroefbladen en zorg ervoor dat de karabijnhaak stevig aan het frame zit om te voorkomen dat deze losraakt tijdens gebruik.

- Controleer regelmatig de bevestigingsstatus van het pedaal en gebruik een moersleutel om ervoor te zorgen dat de moeren stevig zijn aangedraaid zonder dat het losloopt.